UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER

SISTEMA IoT DE MONITOREO AULA 305C UTS

Integrantes:

Brayan Esteban Cruz Arango

Cesar Johan Casado Calderon

Docente:

Ing. Eliecer Montero Ojeda

Bucaramanga, Santander, Colombia

2026

# Tabla de contenido

La tabla de contenido puede generarse o actualizarse en Word mediante Referencias > Tabla de contenido, usando los estilos de título aplicados en este documento.

1. Introducción

2. Planteamiento del problema

3. Justificación

4. Objetivos

5. Alcance y limitaciones

6. Marco teórico

7. Descripción general del sistema

8. Materiales y herramientas

9. Diseño y conexiones del circuito

10. Arquitectura y funcionamiento del software

11. Actividades prácticas por semanas

12. Conectividad WiFi

13. Comunicación MQTT

14. Sensor ultrasónico HC-SR04

15. Pruebas y validación

16. Resultados, dificultades y soluciones

17. Patrones creacionales y estructurales

18. Seguridad y mejoras futuras

19. Conclusiones

Referencias

Anexos y evidencias

# 1. Introducción

Los sistemas IoT integran dispositivos físicos, sensores, conectividad y software para observar variables del entorno y compartir información. En el contexto académico, el ESP32 permite estudiar la lectura de sensores, el control de salidas digitales, la conexión inalámbrica y los protocolos de mensajería. Este documento organiza los avances reportados para el proyecto SISTEMA IoT DE MONITOREO AULA 305C UTS, manteniendo una separación entre datos registrados, decisiones técnicas recomendadas y pruebas que todavía requieren evidencia.

El nombre del proyecto se adopta como título oficial solicitado. El contexto técnico de las prácticas disponibles conserva componentes y actividades previamente descritos; por ello, antes de una entrega definitiva se debe confirmar que cada componente y cada función documentada corresponde a la versión física instalada en el aula 305C. No se afirma que exista un ventilador físico controlado, una interfaz gráfica, una base de datos o un tablero web, porque no se aportó evidencia que confirme esas funciones.

# 2. Planteamiento del problema o necesidad técnica

Para estudiar las condiciones ambientales de un aula se requiere obtener datos de variables como temperatura, humedad e iluminación y disponer de una forma de comunicar las lecturas. Sin un registro sistemático, las observaciones pueden quedar limitadas a mediciones aisladas y no permitir una comparación sencilla entre condiciones.

La necesidad técnica que aborda el prototipo es integrar sensores con un microcontrolador, mostrar estados mediante indicadores locales y explorar el envío de datos a través de WiFi y MQTT. La documentación disponible no contiene una línea base de mediciones ambientales del aula ni resultados suficientes para concluir que el sistema ya caracteriza sus condiciones; estos datos deben recopilarse durante pruebas reales.

# 3. Justificación

El proyecto permite aplicar conocimientos de electrónica, programación de microcontroladores, lectura de sensores, conectividad inalámbrica y mensajería IoT. La documentación también favorece la trazabilidad: permite identificar conexiones que necesitan corrección, reproducir pruebas, registrar fallos y diferenciar entre una función diseñada y una función comprobada.

La inclusión de patrones de diseño responde al alcance académico informado para el parcial final, que contempla documentación en GitHub y sustentación presencial. Esta actividad debe mantenerse diferenciada de la verificación física del prototipo.

# 4. Objetivos

## 4.1 Objetivo general

Desarrollar y documentar un sistema basado en ESP32 para monitorear variables ambientales del aula 305C, generar alertas mediante una lógica de control local y transmitir información a través de WiFi y MQTT, registrando las limitaciones y las pruebas necesarias para verificar su funcionamiento.

## 4.2 Objetivos específicos

Integrar y documentar la lectura de los sensores ambientales disponibles, identificando los pines y las condiciones eléctricas requeridas.

Configurar indicadores visuales y acústicos que respondan al umbral de temperatura definido para el prototipo.

Documentar la conexión WiFi y los datos de red reportados, sin exponer credenciales.

Organizar la configuración MQTT y los topics previstos para comunicar temperatura, humedad, iluminación, estado y distancia.

Evaluar la incorporación del sensor ultrasónico HC-SR04, incluyendo límites de medición y adaptación de niveles eléctricos.

Definir pruebas reproducibles y registrar resultados solo cuando existan evidencias verificables.

Documentar los patrones de diseño creacionales y estructurales pertinentes para la entrega académica final, distinguiendo los ejemplos conceptuales de las implementaciones reales.

# 5. Alcance y limitaciones

El alcance documentado incluye sensores y salidas indicados en los registros, lectura local mediante Arduino IDE, conectividad WiFi, configuración MQTT y evaluación del HC-SR04. También incluye la documentación conceptual de patrones de diseño y una propuesta de organización para el repositorio GitHub existente.

No se confirma la existencia de un ventilador, motor o relé controlado; tampoco una interfaz gráfica, almacenamiento persistente, autenticación MQTT, panel de monitoreo ni resultados de todas las pruebas. Las mediciones de luminosidad y distancia no deben inventarse. Las evidencias ausentes quedan marcadas para ser incorporadas posteriormente.

# 6. Marco teórico

## 6.1 Internet de las Cosas

Internet de las Cosas (IoT) describe sistemas de dispositivos conectados que obtienen datos del entorno y los intercambian con otros equipos o servicios. En este prototipo, el ESP32 realiza la lectura y el procesamiento local; WiFi proporciona conectividad y MQTT se plantea como mecanismo de mensajería.

## 6.2 ESP32 y GPIO

El ESP32 integra entradas y salidas digitales y periféricos, entre ellos convertidores analógico-digitales (ADC) y el controlador LEDC para generar señales PWM. La asignación de un pin debe comprobarse según el modelo concreto de placa. La documentación de Espressif describe las funciones ADC y LEDC y las diferencias entre versiones del núcleo Arduino-ESP32 (Espressif Systems, s. f.-a, s. f.-b).

## 6.3 Sensores y señalización

El DHT11 proporciona lecturas digitales de temperatura y humedad. Un LDR cambia su resistencia con la iluminación y suele requerir un divisor de tensión para producir una señal analógica. Los LED comunican visualmente el estado y un buzzer pasivo requiere una señal periódica para emitir un tono; una salida PWM/LEDC puede producir esa señal.

## 6.4 WiFi y MQTT

WiFi conecta el dispositivo a una red IP. La dirección IP identifica la interfaz dentro de la red; la dirección MAC identifica la interfaz a nivel de enlace. RSSI expresa la potencia recibida en dBm y los valores más cercanos a cero suelen indicar una señal más fuerte. MQTT utiliza un modelo publicador/suscriptor: el cliente publica mensajes en topics y el broker los distribuye a los suscriptores interesados (HiveMQ, s. f.).

## 6.5 Patrones de diseño

Los patrones de diseño son soluciones reutilizables a problemas recurrentes de diseño de software. Los patrones creacionales organizan la creación de objetos; los estructurales describen cómo se componen clases u objetos; los de comportamiento se ocupan de la interacción y distribución de responsabilidades. Su inclusión en este informe es conceptual y documental, salvo que exista código en el repositorio que permita verificar una implementación concreta.

# 7. Descripción general del sistema

La arquitectura funcional prevista puede resumirse en cuatro etapas: (1) sensores capturan variables del entorno; (2) el ESP32 lee y procesa las mediciones; (3) la lógica local decide el estado de los indicadores según la temperatura; y (4) si la conectividad está disponible, el dispositivo publica datos por MQTT. El control local debe diseñarse para continuar aun cuando se pierda WiFi o MQTT.

| Etapa | Elementos | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Captura | DHT11, LDR y HC-SR04 (si está conectado y validado) | Obtener temperatura, humedad, señal asociada a iluminación y duración del eco. |
| Procesamiento | ESP32 WROOM-32 | Validar lecturas, aplicar umbral y preparar mensajes. |
| Señalización local | LED rojo, LED verde y buzzer pasivo | Indicar condición normal o alerta de temperatura. |
| Comunicación | WiFi y cliente MQTT | Enviar valores a los topics definidos cuando exista conexión. |

# 8. Materiales, herramientas y componentes

| Elemento | Función prevista | Estado documental |
| --- | --- | --- |
| ESP32 WROOM-32 | Procesamiento y conectividad inalámbrica | Reportado en el proyecto. |
| DHT11 | Lectura de temperatura y humedad | Reportado; adjuntar evidencia de lectura. |
| LDR | Detección relativa de iluminación mediante divisor de tensión | GPIO 23 reportado inicialmente; requiere pin ADC adecuado para lectura analógica. |
| LED rojo | Indicador de temperatura superior a 28 °C | GPIO 22 reportado. |
| LED verde | Indicador de temperatura menor o igual a 28 °C | GPIO 21 reportado. |
| Buzzer pasivo | Alerta acústica por PWM/LEDC | GPIO 19 reportado; comprobar tono físicamente. |
| HC-SR04 | Medición aproximada de distancia | TRIG GPIO 5 y ECHO GPIO 18 reportados; comprobar alimentación y adaptación de ECHO. |
| Arduino IDE y monitor serial | Carga del programa y observación de mensajes | Herramienta indicada en el trabajo. |
| PubSubClient y cliente MQTT de prueba | Mensajería y comprobación de topics | Configuración reportada; confirmar versión y prueba real. |

# 9. Diseño y conexiones del circuito

La siguiente tabla conserva el mapa reportado y, por separado, muestra las correcciones recomendadas. No se debe dar por validado el circuito hasta comprobarlo físicamente.

| Componente/señal | Conexión reportada | Recomendación o verificación |
| --- | --- | --- |
| DHT11 DATA | GPIO 4 | Mantener si coincide con el montaje. Confirmar alimentación, GND y resistencia de pull-up según el módulo. |
| LDR | GPIO 23 | GPIO 23 no es entrada ADC en el ESP32 clásico. Si se usa analogRead(), trasladar la señal del divisor a GPIO 34 u otra entrada ADC compatible. |
| LED rojo | GPIO 22 | Usar resistencia limitadora de corriente en serie y comprobar polaridad. |
| LED verde | GPIO 21 | Usar resistencia limitadora de corriente en serie y comprobar polaridad. |
| Buzzer pasivo | GPIO 19 | Generar tono mediante PWM/LEDC; verificar que el buzzer pueda accionarse directamente sin exceder la corriente del GPIO. |
| HC-SR04 TRIG | GPIO 5 | Salida digital desde ESP32; verificar que el módulo responda. |
| HC-SR04 ECHO | GPIO 18 | La salida puede ser de unos 5 V. Utilizar divisor resistivo o adaptador de nivel diseñado para reducirla a un nivel seguro de 3,3 V. |
| Alimentación HC-SR04 | No confirmada en el mapa | Conectar a una alimentación apropiada para el módulo; VN no es un pin de alimentación. Verificar VCC y GND antes de energizar. |

## 9.1 Precauciones de montaje

Desconectar la alimentación antes de modificar el cableado.

Compartir GND entre el ESP32 y los módulos que lo requieran.

No aplicar 5 V directamente a entradas del ESP32.

No conectar un LED sin resistencia limitadora.

Verificar el modelo de placa y su pinout antes de mover señales.

Registrar en una fotografía real cualquier corrección aplicada.

Diagramas técnicos ilustrativos del montaje

# 10. Arquitectura y funcionamiento del software

## 10.1 Secuencia lógica

Inicializar pines, sensor DHT11, salida PWM del buzzer, WiFi y cliente MQTT.

Intentar conectar a WiFi sin bloquear indefinidamente el ciclo de lectura.

Leer temperatura y humedad; validar que las lecturas no sean valores inválidos.

Leer el LDR mediante una entrada ADC apropiada y obtener la duración del eco del HC-SR04 con un timeout.

Si la temperatura es menor o igual a 28 °C, encender LED verde, apagar LED rojo y silenciar buzzer.

Si la temperatura supera 28 °C, encender LED rojo, apagar LED verde y generar un único tono continuo con PWM/LEDC.

Publicar las mediciones válidas y el estado en los topics MQTT cuando el cliente esté conectado.

Si se pierde conectividad, mantener el control local y reintentar la reconexión con intervalos razonables.

## 10.2 Estructura de código recomendada

El siguiente fragmento ilustra la lógica de umbral y no constituye el firmware completo ni prueba que el montaje ya la ejecute. La inicialización PWM exacta debe ajustarse a la versión instalada del núcleo Arduino-ESP32.

// Fragmento conceptual: lógica de control por umbral
const float UMBRAL_TEMPERATURA = 28.0;

void actualizarIndicadores(float temperatura) {
  if (isnan(temperatura)) {
    // Lectura inválida: no asumir temperatura normal.
    digitalWrite(LED_ROJO, LOW);
    digitalWrite(LED_VERDE, LOW);
    // Silenciar el buzzer con la API LEDC correspondiente.
    Serial.println("Error: lectura de temperatura no válida");
    return;
  }

  if (temperatura <= UMBRAL_TEMPERATURA) {
    digitalWrite(LED_VERDE, HIGH);
    digitalWrite(LED_ROJO, LOW);
    // Detener PWM/LEDC del buzzer.
    Serial.println("Temperatura normal");
  } else {
    digitalWrite(LED_VERDE, LOW);
    digitalWrite(LED_ROJO, HIGH);
    // Generar un tono continuo mediante PWM/LEDC.
    Serial.println("Alerta: temperatura elevada");
  }
}

Arduino-ESP32 3.x modificó la API LEDC: utiliza funciones como ledcAttach(pin, frecuencia, resolución) y ledcWrite(pin, duty). En la rama 2.x se encuentran APIs anteriores como ledcSetup() y ledcAttachPin(). No se deben mezclar ejemplos de ambas ramas sin revisar la guía oficial de migración (Espressif Systems, s. f.-c).

## 10.3 Manejo de errores

El programa debe comprobar lecturas no válidas del DHT11, valores fuera de rango del sensor ultrasónico y errores de publicación MQTT. Una lectura ausente no debe convertirse silenciosamente en cero ni activar una condición de temperatura normal. El comportamiento seguro ante una falla debe quedar definido y probado.

# 11. Actividades prácticas por semanas

## 11.1 Semana 7: integración de sensores y salidas

La estructura de trabajo contempla integración de sensores, conexiones físicas, programación condicional y validación de LED y buzzer. Los registros suministrados no incluyen un acta completa con fechas y resultados de cada prueba; por tanto, los resultados particulares deben confirmarse con el informe o las evidencias originales.

## 11.2 Semana 8: validación del sistema

Se documenta la integración prevista del DHT11, LDR e indicadores junto con la lógica de control por temperatura. Deben incorporarse las capturas reales del monitor serial y fotografías del circuito para demostrar las lecturas y la respuesta de las salidas. Las correcciones propuestas en este informe no deben describirse como verificadas hasta realizar la prueba física.

## 11.3 Semana 9: conexión WiFi básica

La actividad de conectividad se relaciona con la conexión del ESP32 a una red compartida desde un teléfono móvil y la consulta de IP, MAC y RSSI. Los valores registrados se presentan en la sección siguiente. La fecha exacta y la evidencia asociada deben añadirse si están disponibles.

## 11.4 Semana 10: MQTT e integración

La configuración indicada contempla un broker público, la biblioteca PubSubClient y cinco topics. La documentación describe cómo validar las publicaciones, pero no presume que todos los topics se hayan observado en un suscriptor. La fecha exacta de integración del HC-SR04 debe confirmarse a partir de los registros.

# 12. Conectividad WiFi

| Dato | Registro reportado | Observación |
| --- | --- | --- |
| SSID | Esteban Cruz | Red compartida desde un teléfono móvil; no se incluye contraseña. |
| Dirección IP | 172.20.10.2 | Valor reportado en una prueba previa. |
| Dirección MAC | 08:A6:F7:A0:CA:B8 | Valor reportado; comprobar en la salida original si se requiere trazabilidad. |
| RSSI anterior | -44 dBm | Lectura de una prueba anterior. |
| RSSI más reciente reportado | -32 dBm | No se debe asumir que fue medido simultáneamente con los demás datos. |

El RSSI se expresa en dBm. En términos generales, -32 dBm representa una señal recibida más fuerte que -44 dBm; no obstante, los valores pueden variar con la distancia, obstáculos, interferencia, orientación del dispositivo y carga de la red. Estos datos son registros de pruebas distintas, no una única captura simultánea.

## 12.1 DHCP frente a IP estática

Con DHCP, el router o punto de acceso asigna automáticamente una dirección IP al dispositivo. Una IP estática se configura manualmente y debe evitar conflictos con el rango de la red. En una red compartida desde un móvil, la asignación y el rango disponibles dependen del sistema del teléfono; por ello, se recomienda usar DHCP salvo que exista una necesidad concreta y una configuración conocida.

## 12.2 Reconexión y operación sin red

La pérdida de WiFi puede deberse a señal débil, reinicio del punto de acceso, cambio de contraseña, interferencia o límites del hotspot. El firmware debería comprobar periódicamente el estado de la conexión y reintentar sin bloquear la lectura de sensores. La lógica local de temperatura y los indicadores deben continuar cuando sea posible, aunque no puedan enviarse mensajes MQTT.

# 13. Comunicación MQTT

La configuración reportada para las pruebas utiliza broker.hivemq.com en el puerto 1883 y el identificador ESP32_Ventilacion_Brayan_Cesar. El puerto 1883 suele utilizar MQTT sin cifrado de transporte, por lo que no debe tratarse como canal seguro para información sensible. Los brokers públicos pueden permitir que terceros observen o publiquen en topics compartidos; por ello, conviene utilizar topics propios, evitar datos privados y preferir un broker autenticado con TLS en una versión futura.

| Parámetro | Valor reportado |
| --- | --- |
| Broker | broker.hivemq.com |
| Puerto | 1883 |
| Cliente | ESP32_Ventilacion_Brayan_Cesar |
| Biblioteca | PubSubClient |

| Topic | Dato previsto |
| --- | --- |
| uts/ventilacion/equipo07/temperatura | Temperatura en °C. |
| uts/ventilacion/equipo07/humedad | Humedad relativa reportada por el DHT11. |
| uts/ventilacion/equipo07/iluminacion | Lectura del LDR; el formato y la calibración deben definirse. |
| uts/ventilacion/equipo07/estado | Estado de control: normal, alerta o error. |
| uts/ventilacion/equipo07/distancia | Distancia en cm, solo si el HC-SR04 está conectado y la lectura es válida. |

## 13.1 Flujo de información

El ESP32 lee el sensor, valida el dato, lo convierte a un formato de texto breve y publica el mensaje en el topic correspondiente. Un cliente suscriptor conectado al mismo broker escucha el topic y muestra los mensajes recibidos. La biblioteca PubSubClient documenta funciones como setServer(), connect(), publish(), connected() y loop(); también presenta límites como la publicación QoS 0 y un tamaño de paquete predeterminado que debe considerarse (O’Leary, s. f.).

## 13.2 Procedimiento para validar MQTT

Conectar el ESP32 a WiFi y observar en el monitor serial el resultado de la conexión.

Configurar un cliente MQTT de prueba con broker.hivemq.com y puerto 1883.

Suscribirse a cada topic exacto de la tabla, o a uts/ventilacion/equipo07/# para una verificación exploratoria.

Ejecutar el firmware y registrar hora, topic, payload y resultado observado.

Desconectar y reconectar WiFi para comprobar la recuperación del cliente MQTT.

Guardar capturas reales; no crear capturas simuladas para completar el informe.

# 14. Sensor ultrasónico HC-SR04

El HC-SR04 emite un pulso ultrasónico cuando se activa TRIG. La salida ECHO indica la duración aproximada del viaje de ida y vuelta del sonido. La distancia puede estimarse mediante la fórmula: distancia (cm) = duración del pulso (µs) × 0,0343 / 2. Se divide por dos porque el tiempo medido corresponde al recorrido hacia el objeto y de regreso.

// Fragmento de medición ilustrativo; requiere cableado validado
digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(TRIG_PIN, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);

unsigned long duracion = pulseIn(ECHO_PIN, HIGH, 30000UL);
if (duracion == 0) {
  Serial.println("Sin eco o lectura fuera del tiempo de espera");
} else {
  float distanciaCm = (duracion * 0.0343f) / 2.0f;
  Serial.println(distanciaCm);
}

El timeout evita que pulseIn() espere indefinidamente cuando no llega un eco. El valor 0 indica que no se detectó un pulso dentro del plazo, no una distancia real de cero centímetros. Antes de probar, confirmar VCC, GND, TRIG y ECHO. Si ECHO opera a 5 V, debe utilizarse un divisor resistivo calculado o un adaptador de nivel lógico; una resistencia serie aislada de 1 kΩ no garantiza que la entrada quede protegida.

# 15. Pruebas y validación

Los estados de esta matriz reflejan la evidencia disponible en el material de origen. Cuando no se aportó resultado observado verificable, el estado se deja pendiente y el campo se completa después de ejecutar la prueba.

| ID | Prueba | Condición inicial | Procedimiento | Resultado esperado | Resultado observado | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P01 | Lectura DHT11 | Circuito alimentado | Leer varias veces y comparar con monitor serial. | Temperatura y humedad plausibles. | [REGISTRAR RESULTADO REAL] | Pendiente de evidencia |
| P02 | Temperatura ≤ 28 °C | Lectura válida inferior o igual a 28 °C | Aplicar condición o entorno que permita observarla. | Verde encendido; rojo y buzzer apagados. | [REGISTRAR RESULTADO REAL] | Pendiente de evidencia |
| P03 | Temperatura > 28 °C | Lectura válida superior a 28 °C | Elevar temperatura de forma controlada y segura. | Rojo encendido; verde apagado; tono continuo. | [REGISTRAR RESULTADO REAL] | Pendiente de evidencia |
| P04 | Tono buzzer pasivo | PWM configurado | Verificar salida acústica y frecuencia. | Tono continuo mientras hay alerta. | [REGISTRAR RESULTADO REAL] | Pendiente de evidencia |
| P05 | Lectura LDR | Señal conectada a pin ADC correcto | Cambiar iluminación y observar lectura analógica. | La lectura varía de forma coherente. | [REGISTRAR RESULTADO REAL] | Requiere corrección de pin |
| P06 | HC-SR04 | ECHO adaptado a 3,3 V | Medir objeto a distancia conocida varias veces. | Lectura razonable y timeout si no hay eco. | [REGISTRAR RESULTADO REAL] | Pendiente de evidencia |
| P07 | Conexión WiFi | SSID disponible y credenciales configuradas | Arrancar y revisar estado, IP y RSSI. | Conexión confirmada y datos visibles. | Datos previos reportados; adjuntar captura | Pendiente de evidencia |
| P08 | Recuperación WiFi | Conexión establecida | Apagar hotspot brevemente y restaurarlo. | Reintento sin bloquear el control local. | [REGISTRAR RESULTADO REAL] | No ejecutada / confirmar |
| P09 | Conexión MQTT | WiFi activo y broker accesible | Conectar cliente MQTT y revisar retorno. | Cliente conectado al broker. | [REGISTRAR RESULTADO REAL] | Pendiente de evidencia |
| P10 | Publicación topics | Cliente MQTT conectado | Suscribirse y comprobar cada topic. | Payload correcto en cada topic. | [REGISTRAR RESULTADO REAL] | Pendiente de evidencia |
| P11 | Falla de sensor | Desconectar un sensor de forma segura | Observar manejo de error y estado local. | Error explícito; no usar dato falso como válido. | [REGISTRAR RESULTADO REAL] | No ejecutada / confirmar |
| P12 | Control sin red | Sistema en funcionamiento local | Desactivar WiFi y observar salidas. | Control local continúa si el firmware lo implementa. | [REGISTRAR RESULTADO REAL] | No ejecutada / confirmar |

## 15.1 Criterio de aceptación

Una prueba se considera validada cuando se ha ejecutado bajo condiciones identificadas, el resultado observado coincide con el esperado y existe evidencia reproducible. Una compilación exitosa no demuestra por sí sola el funcionamiento físico del sensor o de la conexión. Los fallos y desviaciones deben registrarse en vez de ocultarse.

# 16. Resultados, dificultades y soluciones

| Dificultad o riesgo | Posible causa | Solución recomendada | Cómo verificar | Estado documental |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lectura analógica LDR no disponible | GPIO 23 no tiene ADC en el ESP32 clásico | Mover la señal del divisor a GPIO 34 u otra entrada ADC válida | Cambiar iluminación y registrar lecturas | Requiere corrección |
| Lectura de distancia errática | Cableado, falta de eco o ECHO de 5 V | Verificar pines, GND, timeout y adaptación de nivel | Comparar con distancias conocidas | Pendiente de prueba |
| Buzzer no produce tono | Buzzer pasivo requiere señal periódica | Configurar PWM/LEDC compatible con el núcleo instalado | Probar frecuencia fija y detener la salida | Pendiente de prueba |
| Pérdida WiFi | Señal, hotspot apagado o credenciales erróneas | Reintentar conexión sin bloquear lectura local | Desconectar/reconectar hotspot | Pendiente de prueba |
| MQTT no publica | Broker inaccesible, cliente desconectado o topic incorrecto | Revisar estado MQTT, reconexión y suscripción exacta | Registrar mensajes de cliente suscriptor | Pendiente de prueba |
| Puerto serial no disponible | Puerto ocupado, cable USB de carga o puerto equivocado | Cerrar monitores duplicados, verificar cable y puerto seleccionado | Reiniciar IDE y comprobar salida serial | Aplicar si se presenta |

Los síntomas de esta tabla son riesgos técnicos que deben evaluarse; no se presentan como fallos observados en todos los casos. La solución solo debe marcarse como aplicada cuando exista registro de la corrección y de su comprobación.

# 17. Patrones creacionales y estructurales

El alcance informado para el parcial final contempla 50 % por documentación en GitHub de patrones creacionales y estructurales y 50 % por sustentación presencial. La lista siguiente corresponde a los patrones clásicos indicados en el prompt. Si el docente entregó una lista o rúbrica distinta, esa instrucción prevalece. Los ejemplos son conceptuales y no demuestran que los patrones estén implementados en el firmware.

## 17.1 Diferencias entre familias

| Familia | Propósito | Ejemplo general en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Creacionales | Controlar cómo se crean los objetos. | Construir instancias de sensores o configuraciones. |
| Estructurales | Organizar relaciones entre clases y objetos. | Adaptar sensores distintos a una interfaz común. |
| Comportamiento | Definir interacción y distribución de responsabilidades. | Representar estados de alerta o reglas de notificación; su documentación no es parte central de esta lista. |

## 17.2 Patrones creacionales

### Singleton

Intención: Asegura una única instancia accesible de una clase.

Ejemplo conceptual: Evitar varias instancias de una clase de configuración MQTT dentro de una aplicación, si realmente se requiere una única conexión.

Ventaja: centraliza un recurso compartido. Limitación: puede introducir estado global y dificultar pruebas. No usarlo solo por costumbre.

### Factory Method

Intención: Delega en un método la decisión sobre qué objeto concreto crear.

Ejemplo conceptual: Una fábrica podría crear un objeto de lectura según el sensor seleccionado en configuración.

Ventaja: desacopla al cliente de clases concretas. Limitación: agrega clases y complejidad para pocos tipos.

### Abstract Factory

Intención: Crea familias de objetos relacionados sin acoplar al cliente a clases concretas.

Ejemplo conceptual: Una fábrica de módulos ambientales podría entregar lectores compatibles para temperatura/humedad e iluminación.

Ventaja: mantiene familias consistentes. Limitación: cambios en familias pueden requerir modificar interfaces.

### Builder

Intención: Construye objetos complejos paso a paso.

Ejemplo conceptual: Construir una configuración de monitoreo con pines, intervalo de muestreo y topics opcionales.

Ventaja: hace explícita la configuración. Limitación: excesivo para estructuras pequeñas.

### Prototype

Intención: Crea objetos copiando un prototipo existente.

Ejemplo conceptual: Duplicar una configuración de sensor validada y cambiar solo el pin o el identificador.

Ventaja: evita reconstrucción repetitiva. Limitación: la copia profunda de recursos puede ser delicada.

## 17.3 Patrones estructurales

### Adapter

Intención: Convierte una interfaz en otra esperada por el cliente.

Ejemplo conceptual: Un adaptador puede presentar lecturas del DHT11 y del LDR mediante una interfaz común de lectura, aunque sus APIs sean diferentes.

Ventaja: integra componentes heterogéneos. Limitación: puede ocultar características particulares del sensor.

### Bridge

Intención: Separa una abstracción de su implementación para que ambas varíen independientemente.

Ejemplo conceptual: Separar una abstracción de variable ambiental de los métodos concretos de adquisición.

Ventaja: evita combinaciones rígidas. Limitación: puede ser demasiado abstracto para un prototipo pequeño.

### Composite

Intención: Permite tratar objetos individuales y grupos de forma uniforme.

Ejemplo conceptual: Representar un conjunto de sensores como un grupo que expone una operación de lectura común.

Ventaja: facilita operaciones sobre conjuntos. Limitación: no todos los sensores admiten las mismas operaciones.

### Decorator

Intención: Añade responsabilidades a un objeto sin modificar su clase.

Ejemplo conceptual: Envolver una lectura para añadir registro serial, validación o marcas de tiempo.

Ventaja: combina responsabilidades opcionales. Limitación: varias capas pueden complicar depuración.

### Facade

Intención: Ofrece una interfaz sencilla sobre un subsistema complejo.

Ejemplo conceptual: Una clase SistemaMonitoreo podría ofrecer iniciar(), leerSensores() y publicar(), coordinando WiFi, sensores y MQTT.

Ventaja: reduce acoplamiento del código cliente. Limitación: la fachada puede convertirse en una clase demasiado grande.

### Flyweight

Intención: Comparte datos comunes para reducir consumo de memoria.

Ejemplo conceptual: Compartir descripciones constantes de tipos de sensor o metadatos inmutables en un sistema con muchas instancias.

Ventaja: reduce duplicación de datos. Limitación: aporta poco con pocos sensores.

### Proxy

Intención: Controla el acceso a otro objeto o recurso.

Ejemplo conceptual: Un proxy de publicación MQTT podría comprobar conectividad antes de enviar un mensaje.

Ventaja: añade control de acceso o disponibilidad. Limitación: añade indirección y no sustituye seguridad real.

## 17.4 Niveles de evidencia del patrón

| Nivel | Qué significa | Evidencia necesaria |
| --- | --- | --- |
| Aplicación conceptual | El informe explica cómo podría usarse el patrón. | Descripción y diagrama o pseudocódigo claramente identificado. |
| Código demostrativo | Existe un ejemplo de código separado para ilustrar el patrón. | Archivo de ejemplo, instrucciones de compilación y alcance explícito. |
| Implementación real comprobada | El patrón forma parte del código del proyecto y se verificó su comportamiento. | Código integrado al repositorio, revisión y pruebas documentadas. |

No se debe declarar un patrón como implementado en el firmware solo porque se escribió una explicación o un ejemplo independiente en Markdown. Tampoco se recomienda forzar todos los patrones dentro del código: la actividad solicitada puede resolverse con documentación fundamentada y ejemplos claros.

# 18. Seguridad, limitaciones y mejoras futuras

## 18.1 Seguridad eléctrica y de red

Proteger entradas del ESP32 frente a señales de 5 V, especialmente ECHO del HC-SR04.

Confirmar que VN no se use como alimentación: es una entrada analógica en la placa clásica.

Trasladar la señal analógica del LDR a un GPIO con ADC.

Guardar las credenciales WiFi fuera del repositorio público y no publicarlas en capturas.

Evitar transmitir información sensible por un broker público sin cifrado.

Comprobar las lecturas antes de usarlas en decisiones de control.

## 18.2 Mejoras futuras

Validar repetidamente temperatura, humedad e iluminación en el aula y conservar los registros con fecha.

Agregar reconexión WiFi/MQTT no bloqueante y estados explícitos de error.

Usar broker privado o servicio con autenticación y TLS.

Crear una interfaz de monitoreo o almacenamiento únicamente si se define y desarrolla como ampliación.

Incorporar un ventilador o actuador real solo si se dispone del hardware, driver de potencia y protecciones adecuados.

Documentar y probar patrones de diseño que aporten valor real, sin forzar patrones innecesarios.

# 19. Conclusiones

El proyecto permite articular adquisición de datos, procesamiento local, señalización y conectividad dentro de una experiencia IoT con ESP32. La documentación disponible define un conjunto de componentes, una regla de temperatura de 28 °C, datos de conectividad reportados y una configuración MQTT propuesta. Sin embargo, la existencia de esos datos no equivale a la validación de todas las funciones; las pruebas sin evidencia deben permanecer pendientes.

La revisión técnica identifica dos puntos prioritarios antes de considerar correcto el circuito: el uso de un pin ADC válido para el LDR y la adaptación segura de la señal ECHO del HC-SR04, además de confirmar la alimentación del sensor ultrasónico. El buzzer pasivo debe accionarse mediante PWM/LEDC compatible con la versión del núcleo Arduino-ESP32 instalada.

Para el parcial final, los patrones creacionales y estructurales se presentan como documentación académica vinculada al sistema. La clasificación de un patrón como implementado requiere código integrado y pruebas, no solo una descripción conceptual. La entrega debe completarse con evidencias reales y la lista oficial de patrones indicada por el docente, si difiere de la lista clásica utilizada aquí.

# Referencias

Espressif Systems. (s. f.-a). ADC — Arduino ESP32 documentation. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/adc.html

Espressif Systems. (s. f.-b). LED Control (LEDC) — Arduino ESP32 documentation. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html

Espressif Systems. (s. f.-c). Migration from 2.x to 3.0. https://github.com/espressif/arduino-esp32/blob/master/docs/en/migration_guides/2.x_to_3.0.rst

HiveMQ. (s. f.). MQTT Essentials. https://www.hivemq.com/mqtt/

O’Leary, N. (s. f.). Arduino Client for MQTT (PubSubClient). https://github.com/knolleary/pubsubclient

# Anexos y evidencias

## Figura 1. Montaje general del circuito

## Figura 2. Estado de los LED y del buzzer

## Figura 3. Conexión WiFi y datos de red

## Figura 4. Publicaciones MQTT

Código:

/*

============================================================================

PROYECTO : Sistema IoT de aula

ASIGNATURA: Internet de las Cosas (IoT) - TSI519

AUTORES   : Brayan Esteban Cruz Arango y Cesar Johan Casado

PLATAFORMA: ESP32 WROOM-32 con Arduino IDE

============================================================================

DESCRIPCIÓN GENERAL

Lee temperatura y humedad con DHT11, luminosidad con un LDR conectado a una

entrada ADC y distancia con HC-SR04. Aplica un umbral de 28 °C para controlar

los LED y un buzzer PASIVO mediante PWM. Si la conexión está disponible,

publica las mediciones y el estado mediante MQTT.

MAPA DE PINES (versión documentada)

DHT11 DATA       -> GPIO 4

LDR analógico    -> GPIO 34 (entrada ADC; GPIO23 no sirve para analogRead()

en el ESP32 clásico)

LED rojo         -> GPIO 22

LED verde        -> GPIO 21

Buzzer pasivo    -> GPIO 19 (requiere PWM para producir un tono)

HC-SR04 TRIG     -> GPIO 5

HC-SR04 ECHO     -> GPIO 18 (la señal ECHO debe adaptarse a 3,3 V)

SEGURIDAD ELÉCTRICA

- En el ESP32 clásico, VN corresponde a GPIO39 y NO es un pin de alimentación.

- No conectar ECHO de 5 V directamente al ESP32. Utilizar divisor de tensión

correctamente calculado o un adaptador de nivel lógico.

- Alimentar el HC-SR04 desde una fuente apropiada (normalmente 5 V/VIN según

la placa) y compartir GND.

- Utilizar resistencias limitadoras para los LED.

CREDENCIALES

Sustituir WIFI_PASSWORD por la contraseña local antes de cargar el programa.

No publicar credenciales reales en repositorios públicos.

============================================================================

*/

#include <WiFi.h>

#include <PubSubClient.h>

#include <DHT.h>

#include <esp_arduino_version.h>

// ---------------------------------------------------------------------------

// 1. CONFIGURACIÓN DE PINES Y PARÁMETROS

// ---------------------------------------------------------------------------

// Sensores

constexpr uint8_t DHT_PIN = 4;

constexpr uint8_t LDR_PIN = 34;       // GPIO34 admite ADC en ESP32 clásico.

constexpr uint8_t TRIG_PIN = 5;

constexpr uint8_t ECHO_PIN = 18;

// Indicadores y actuador acústico

constexpr uint8_t LED_ROJO = 22;

constexpr uint8_t LED_VERDE = 21;

constexpr uint8_t BUZZER_PIN = 19;

// Parámetros de medición y control

constexpr float UMBRAL_TEMPERATURA_C = 28.0;

constexpr uint32_t INTERVALO_LECTURA_MS = 5000;

constexpr uint32_t TIMEOUT_ECHO_US = 30000;

constexpr uint32_t FRECUENCIA_BUZZER_HZ = 2000;

constexpr uint8_t RESOLUCION_PWM_BITS = 8;

// Tipo de sensor DHT

#define DHTTYPE DHT11

DHT dht(DHT_PIN, DHTTYPE);

// ---------------------------------------------------------------------------

// 2. CONFIGURACIÓN WIFI Y MQTT

// ---------------------------------------------------------------------------

// Complete la contraseña local. Evite subir este dato a GitHub.

const char* WIFI_SSID = "Esteban Cruz";

const char* WIFI_PASSWORD = "CAMBIAR_POR_LA_CONTRASENA_WIFI";

const char* MQTT_BROKER = "broker.hivemq.com";

constexpr uint16_t MQTT_PORT = 1883;

const char* MQTT_CLIENT_ID = "ESP32_Ventilacion_Brayan_Cesar";

// Topics utilizados por el equipo. Mantenerlos iguales en el cliente receptor.

const char* TOPIC_TEMPERATURA = "uts/ventilacion/equipo07/temperatura";

const char* TOPIC_HUMEDAD      = "uts/ventilacion/equipo07/humedad";

const char* TOPIC_ILUMINACION  = "uts/ventilacion/equipo07/iluminacion";

const char* TOPIC_ESTADO       = "uts/ventilacion/equipo07/estado";

const char* TOPIC_DISTANCIA    = "uts/ventilacion/equipo07/distancia";

// Clientes de red

WiFiClient wifiClient;

PubSubClient mqttClient(wifiClient);

// ---------------------------------------------------------------------------

// 3. VARIABLES DE CONTROL

// ---------------------------------------------------------------------------

uint32_t ultimaLecturaMs = 0;

uint32_t ultimoIntentoWiFiMs = 0;

uint32_t ultimoIntentoMQTTMs = 0;

constexpr uint32_t INTERVALO_REINTENTO_WIFI_MS = 10000;

constexpr uint32_t INTERVALO_REINTENTO_MQTT_MS = 5000;

bool buzzerConfigurado = false;

// ---------------------------------------------------------------------------

// 4. CONFIGURACIÓN DEL BUZZER PASIVO (PWM/LEDC)

// ---------------------------------------------------------------------------

// Un buzzer pasivo necesita una señal periódica para emitir un tono. Un

// digitalWrite(HIGH) constante no genera, por sí solo, una frecuencia audible.

// Esta función adapta la configuración a Arduino-ESP32 2.x o 3.x.

void configurarBuzzer() {

#if ESP_ARDUINO_VERSION_MAJOR >= 3

buzzerConfigurado = ledcAttach(BUZZER_PIN, FRECUENCIA_BUZZER_HZ,

RESOLUCION_PWM_BITS);

#else

constexpr uint8_t CANAL_BUZZER = 0;

double frecuenciaReal = ledcSetup(CANAL_BUZZER, FRECUENCIA_BUZZER_HZ,

RESOLUCION_PWM_BITS);

(void)frecuenciaReal;

ledcAttachPin(BUZZER_PIN, CANAL_BUZZER);

buzzerConfigurado = true;

#endif

if (!buzzerConfigurado) {

Serial.println("[ERROR] No fue posible configurar el PWM del buzzer.");

}

}

// Activa un tono de la frecuencia solicitada. Una frecuencia de cero detiene

// el tono en las versiones compatibles de Arduino-ESP32.

void activarTonoBuzzer(uint32_t frecuenciaHz) {

if (!buzzerConfigurado) return;

#if ESP_ARDUINO_VERSION_MAJOR >= 3

ledcWriteTone(BUZZER_PIN, frecuenciaHz);

#else

constexpr uint8_t CANAL_BUZZER = 0;

ledcWriteTone(CANAL_BUZZER, frecuenciaHz);

#endif

}

void apagarBuzzer() {

activarTonoBuzzer(0);

}

// ---------------------------------------------------------------------------

// 5. CONTROL DE SALIDAS

// ---------------------------------------------------------------------------

// Política de control:

// - Temperatura <= 28 °C: LED verde encendido, rojo apagado, buzzer silenciado.

// - Temperatura > 28 °C: LED rojo encendido, verde apagado y tono de 2000 Hz.

// - Error de lectura: ambos LED apagados y buzzer silenciado.

void controlarTemperatura(float temperaturaC) {

if (temperaturaC > UMBRAL_TEMPERATURA_C) {

digitalWrite(LED_ROJO, HIGH);

digitalWrite(LED_VERDE, LOW);

activarTonoBuzzer(FRECUENCIA_BUZZER_HZ);

Serial.println("[ALERTA] Temperatura superior al umbral.");

Serial.println("LED rojo: ENCENDIDO | LED verde: APAGADO | Buzzer: ACTIVO");

} else {

digitalWrite(LED_ROJO, LOW);

digitalWrite(LED_VERDE, HIGH);

apagarBuzzer();

Serial.println("[OK] Temperatura dentro del rango definido.");

Serial.println("LED rojo: APAGADO | LED verde: ENCENDIDO | Buzzer: APAGADO");

}

}

void establecerEstadoErrorSensor() {

digitalWrite(LED_ROJO, LOW);

digitalWrite(LED_VERDE, LOW);

apagarBuzzer();

}

// ---------------------------------------------------------------------------

// 6. CONEXIÓN WIFI CON REINTENTOS NO BLOQUEANTES

// ---------------------------------------------------------------------------

void gestionarWiFi() {

if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) return;

const uint32_t ahora = millis();

if (ahora - ultimoIntentoWiFiMs < INTERVALO_REINTENTO_WIFI_MS) return;

ultimoIntentoWiFiMs = ahora;

Serial.println("[WiFi] Intentando conexión...");

// WiFi.begin inicia el proceso; no se espera en un while infinito.

WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);

}

void informarWiFi() {

Serial.println("[WiFi] Conectado correctamente.");

Serial.print("SSID: ");

Serial.println(WiFi.SSID());

Serial.print("Dirección IP: ");

Serial.println(WiFi.localIP());

Serial.print("Dirección MAC: ");

Serial.println(WiFi.macAddress());

Serial.print("RSSI: ");

Serial.print(WiFi.RSSI());

Serial.println(" dBm");

}

// ---------------------------------------------------------------------------

// 7. CONEXIÓN MQTT CON REINTENTOS

// ---------------------------------------------------------------------------

void gestionarMQTT() {

if (WiFi.status() != WL_CONNECTED || mqttClient.connected()) return;

const uint32_t ahora = millis();

if (ahora - ultimoIntentoMQTTMs < INTERVALO_REINTENTO_MQTT_MS) return;

ultimoIntentoMQTTMs = ahora;

Serial.print("[MQTT] Conectando al broker ");

Serial.print(MQTT_BROKER);

Serial.print(":");

Serial.println(MQTT_PORT);

if (mqttClient.connect(MQTT_CLIENT_ID)) {

Serial.println("[MQTT] Conexión establecida.");

} else {

Serial.print("[MQTT] Falló la conexión. Código: ");

Serial.println(mqttClient.state());

}

}

// Publica una cadena únicamente cuando MQTT está conectado.

// retain=false evita dejar guardado el último mensaje como estado retenido.

void publicarMQTT(const char* topic, const String& payload) {

if (!mqttClient.connected()) return;

const bool enviado = mqttClient.publish(topic, payload.c_str(), false);

if (enviado) {

Serial.print("[MQTT] Publicado en ");

Serial.print(topic);

Serial.print(": ");

Serial.println(payload);

} else {

Serial.print("[MQTT] No se pudo publicar en ");

Serial.println(topic);

}

}

// ---------------------------------------------------------------------------

// 8. LECTURA DEL LDR

// ---------------------------------------------------------------------------

// analogRead() entrega una lectura ADC bruta. No equivale a lux sin calibración.

// El divisor resistivo y el pin ADC deben estar cableados correctamente.

int leerIluminacionADC() {

return analogRead(LDR_PIN);

}

// ---------------------------------------------------------------------------

// 9. MEDICIÓN DE DISTANCIA CON HC-SR04

// ---------------------------------------------------------------------------

// Devuelve true si se recibió un eco y se pudo calcular la distancia.

// La duración está limitada para evitar que pulseIn bloquee indefinidamente.

bool medirDistanciaCM(float& distanciaCM) {

digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);

delayMicroseconds(3);

digitalWrite(TRIG_PIN, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);

const unsigned long duracionUs =

pulseIn(ECHO_PIN, HIGH, TIMEOUT_ECHO_US);

if (duracionUs == 0) {

return false;  // No se recibió eco dentro del tiempo máximo.

}

// Velocidad aproximada del sonido: 0,0343 cm/µs.

distanciaCM = (duracionUs * 0.0343f) / 2.0f;

return true;

}

// ---------------------------------------------------------------------------

// 10. INICIALIZACIÓN

// ---------------------------------------------------------------------------

void setup() {

Serial.begin(115200);

delay(300);

pinMode(LED_ROJO, OUTPUT);

pinMode(LED_VERDE, OUTPUT);

pinMode(TRIG_PIN, OUTPUT);

pinMode(ECHO_PIN, INPUT);

digitalWrite(LED_ROJO, LOW);

digitalWrite(LED_VERDE, LOW);

digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);

dht.begin();

configurarBuzzer();

// Resolución ADC habitual para lecturas del ESP32; la escala depende del core.

analogReadResolution(12);

WiFi.mode(WIFI_STA);

WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);

mqttClient.setServer(MQTT_BROKER, MQTT_PORT);

mqttClient.setKeepAlive(30);

mqttClient.setSocketTimeout(3);

Serial.println();

Serial.println("==============================================");

Serial.println(" Sistema de ventilación inteligente con ESP32");

Serial.println(" Umbral de temperatura: 28.0 °C");

Serial.println(" Monitor serial: 115200 baudios");

Serial.println("==============================================");

}

// ---------------------------------------------------------------------------

// 11. CICLO PRINCIPAL

// ---------------------------------------------------------------------------

void loop() {

gestionarWiFi();

if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {

gestionarMQTT();

}

// Mantiene el cliente MQTT atendiendo la conexión cuando está disponible.

if (mqttClient.connected()) {

mqttClient.loop();

}

const uint32_t ahora = millis();

if (ahora - ultimaLecturaMs < INTERVALO_LECTURA_MS) {

return;

}

ultimaLecturaMs = ahora;

// 11.1 Leer DHT11

const float humedad = dht.readHumidity();

const float temperatura = dht.readTemperature();

if (isnan(temperatura) || isnan(humedad)) {

Serial.println("[ERROR] Lectura no válida del DHT11.");

establecerEstadoErrorSensor();

publicarMQTT(TOPIC_ESTADO, "ERROR_DHT11");

return;

}

// 11.2 Aplicar control local antes de depender de la red.

controlarTemperatura(temperatura);

// 11.3 Leer luminosidad y distancia.

const int iluminacionADC = leerIluminacionADC();

float distanciaCM = 0.0f;

const bool distanciaValida = medirDistanciaCM(distanciaCM);

// 11.4 Mostrar datos en el monitor serial.

Serial.println("----------------------------------------------");

Serial.print("Temperatura: ");

Serial.print(temperatura, 1);

Serial.println(" °C");

Serial.print("Humedad: ");

Serial.print(humedad, 1);

Serial.println(" %");

Serial.print("Lectura ADC del LDR: ");

Serial.println(iluminacionADC);

if (distanciaValida) {

Serial.print("Distancia: ");

Serial.print(distanciaCM, 1);

Serial.println(" cm");

} else {

Serial.println("Distancia: sin eco válido");

}

Serial.print("WiFi: ");

Serial.println(WiFi.status() == WL_CONNECTED ? "conectado" : "desconectado");

Serial.print("MQTT: ");

Serial.println(mqttClient.connected() ? "conectado" : "desconectado");

// 11.5 Publicar datos cuando la conexión MQTT está disponible.

// String(value, decimals) limita la cantidad de decimales enviados.

publicarMQTT(TOPIC_TEMPERATURA, String(temperatura, 1));

publicarMQTT(TOPIC_HUMEDAD, String(humedad, 1));

publicarMQTT(TOPIC_ILUMINACION, String(iluminacionADC));

if (distanciaValida) {

publicarMQTT(TOPIC_DISTANCIA, String(distanciaCM, 1));

}

const char* estado =

(temperatura > UMBRAL_TEMPERATURA_C) ? "ALERTA_TEMPERATURA" : "NORMAL";

publicarMQTT(TOPIC_ESTADO, String(estado));

}