Universitaria Tecnológica de Santander

Actividad de Proyecto para la Semana 4

Título

Diseño, Simulación y Programación de Circuitos Básicos y Semáforo Inteligente

Autores

Cesar Casado Calderon – Brayan Cruz Arango

Presentado a

Eliecer Montero Ojeda

Plataforma de Simulación

Tinkercad Circuits

Entorno de Desarrollo

C++ / Arduino IDE

Septiembre 2026

Introducción

El desarrollo de sistemas en el Internet de las Cosas (IoT) requiere una comprensión sólida tanto de la programación como del acondicionamiento eléctrico de los componentes de hardware. En proyectos de monitoreo de aula y automatización, el correcto manejo de las señales de entrada y salida digital permite interactuar eficazmente con el entorno físico. Este informe documenta las actividades prácticas desarrolladas durante la Semana 4 en la plataforma de simulación Tinkercad, abarcando desde la protección y control de un LED individual hasta la implementación de un sistema de tráfico inteligente interactivo con modos de interrupción especial.

Objetivos

Objetivo General:

Familiarizarse con los componentes electrónicos básicos y su uso en el proyecto de monitoreo de aula mediante la simulación en Tinkercad y la programación en C++.

Objetivos Específicos:

- Aplicar la Ley de Ohm para calcular las resistencias limitadoras de corriente requeridas para la protección de componentes optoelectrónicos.

- Construir y programar un circuito de temporización simple para el parpadeo de un LED con intervalo de 1 segundo.

- Diseñar e implementar la secuencia temporal de un semáforo de tres estados (Verde, Amarillo y Rojo).

- Integrar un elemento de entrada digital (pulsador) que interrumpa el ciclo normal y ejecute una rutina especial de advertencia con parpadeo simultáneo por 2 segundos antes de retomar el estado inicial.

Actividad 1: Circuito LED Intermitente

Esta actividad consiste en un circuito básico compuesto por un LED conectado al pin digital 13 con su respectiva resistencia de protección de 220 Ω. El microcontrolador ejecuta una rutina cíclica para conmutar el estado lógico del pin cada segundo.

Código Fuente (C++

const int pinLED = 13;

void setup() {

pinMode(pinLED, OUTPUT); // Configura el pin 13 como salida digital

}

void loop() {

digitalWrite(pinLED, HIGH); // Encender LED

delay(400);                // Esperar 1 segundo

digitalWrite(pinLED, LOW);  // Apagar LED

delay(400);                // Esperar 1 segundo

}

Explicación Técnica del Funcionamiento

En el bloque setup(), el pin 13 se inicializa como salida. En el bucle infinito loop(), la función digitalWrite(pinLED, HIGH) cierra la trayectoria eléctrica permitiendo que circulen 13.6 mA. La función delay(1000) detiene la ejecución durante 1000 ms, tras los cuales se envía una señal LOW para cortar la corriente durante otro segundo, creando una onda cuadrada con frecuencia de 0.5 Hz.

Evidencias de la Actividad 1

Actividad 2: Semáforo Inteligente

Se construyó un sistema de control de tráfico utilizando tres LEDs (Verde, Amarillo y Rojo) conectados a los pines digitales 12, 11 y 10. La secuencia temporal programada reproduce el ciclo convencional de señalización vial.

Código Fuente (C++

const int pinVerde = 12;

const int pinAmarillo = 11;

const int pinRojo = 10;

void setup() {

pinMode(pinVerde, OUTPUT);

pinMode(pinAmarillo, OUTPUT);

pinMode(pinRojo, OUTPUT);

}

void loop() {

// Estado Verde (3s)

digitalWrite(pinVerde, HIGH);

digitalWrite(pinAmarillo, LOW);

digitalWrite(pinRojo, LOW);

delay(3000);

// Estado Amarillo (1s)

digitalWrite(pinVerde, LOW);

digitalWrite(pinAmarillo, HIGH);

digitalWrite(pinRojo, LOW);

delay(1000);

// Estado Rojo (3s)

digitalWrite(pinVerde, LOW);

digitalWrite(pinAmarillo, LOW);

digitalWrite(pinRojo, HIGH);

delay(3000);

}

Evidencias de la Actividad 2

Actividad 3: Control mediante Pulsador

Para enriquecer el sistema, se integró un pulsador táctil en el Pin 2 configurado con la resistencia interna INPUT_PULLUP. Durante el ciclo normal, el programa verifica continuamente la entrada. Al presionar el pulsador, los 3 LEDs parpadean simultáneamente durante exactamente 2 segundos y luego el semáforo regresa a su ciclo inicial desde la luz verde.

Código Fuente (C++

const int pinVerde = 12;

const int pinAmarillo = 11;

const int pinRojo = 10;

const int pinPulsador = 2;

void setup() {

pinMode(pinVerde, OUTPUT);

pinMode(pinAmarillo, OUTPUT);

pinMode(pinRojo, OUTPUT);

pinMode(pinPulsador, INPUT);

}

// Función para revisar si se presionó el botón durante los delays del semáforo

bool esperarYRevisarBoton(int tiempoTotalMs) {

int iteraciones = tiempoTotalMs / 100;

for (int i = 0; i < iteraciones; i++) {

if (digitalRead(pinPulsador) == HIGH) {

return true; // Se detectó una pulsación

}

delay(100);

}

return false; // No se presionó el botón

}

// Función para ejecutar el parpadeo de 2 segundos en los 3 LEDs

void ejecutarParpadeo2Segundos() {

for (int i = 0; i < 10; i++) { // 10 iteraciones * 200ms = 2000ms (2 segundos)

digitalWrite(pinVerde, HIGH);

digitalWrite(pinAmarillo, HIGH);

digitalWrite(pinRojo, HIGH);

delay(100);

digitalWrite(pinVerde, LOW);

digitalWrite(pinAmarillo, LOW);

digitalWrite(pinRojo, LOW);

delay(100);

}

}

void loop() {

// 1. ESTADO VERDE (3 segundos)

digitalWrite(pinVerde, HIGH);

digitalWrite(pinAmarillo, LOW);

digitalWrite(pinRojo, LOW);

if (esperarYRevisarBoton(3000)) {

ejecutarParpadeo2Segundos();

return; // Reinicia el ciclo desde Verde

}

// 2. ESTADO AMARILLO (1 segundo)

digitalWrite(pinVerde, LOW);

digitalWrite(pinAmarillo, HIGH);

digitalWrite(pinRojo, LOW);

if (esperarYRevisarBoton(1000)) {

ejecutarParpadeo2Segundos();

return; // Reinicia el ciclo desde Verde

}

// 3. ESTADO ROJO (3 segundos)

digitalWrite(pinVerde, LOW);

digitalWrite(pinAmarillo, LOW);

digitalWrite(pinRojo, HIGH);

if (esperarYRevisarBoton(3000)) {

ejecutarParpadeo2Segundos();

return; // Reinicia el ciclo desde Verde

}

}

Evidencias de la Actividad 3

Enlace de la actividad: Tinkercad: https://www.tinkercad.com/things/eSdDta8VpY3-actividad-semana-4?sharecode=bOX0_oGQzo1l3e-DXzsHVNAlUcUvTrABQYauqdw84L8

Enlace del vídeo:  https://youtu.be/kEZf1NGLuD8

Explicación del Algoritmo y Prevención de Errores (Actividad 3)

La implementación del control por pulsador aborda dos aspectos críticos del desarrollo embebido:

- Sondeo Modula (Polling no bloqueante): En lugar de usar un único delay(3000) ininterrumpible, la función esperarYRevisarBoton() divide la espera en intervalos pequeños de 50 ms. Esto permite evaluar el pin digital 2 hasta 20 veces por segundo, garantizando que el sistema reaccione de inmediato al presionar el botón.

- Configuración INPUT_PULLUP: Configurar el pin con la resistencia de elevación interna mantiene la entrada en nivel alto (HIGH) de forma predeterminada, evitando señales flotantes no deseadas. Al oprimir el pulsador (conectado a GND), la línea pasa a nivel bajo (LOW), desencadenando la rutina especial.

- Rutina de Parpadeo de 2 Segundos: La función ejecutarParpadeo2Segundos() ejecuta un bucle for de 10 iteraciones. En cada paso, enciende todos los LEDs por 100 ms y los apaga por 100 ms (10 × 200 ms = 2000 ms = 2 segundos exactos). Posteriormente, la instrucción return; finaliza la ejecución actual del loop(), provocando un reinicio inmediato al estado inicial (Verde)

4. Conclusiones

- La aplicación correcta de la Ley de Ohm es fundamental para garantizar la integridad física de los elementos optoelectrónicos y los pines del microcontrolador. La elección de resistencias de 220 Ω otorga un equilibrio óptimo entre seguridad y rendimiento lumínico.

- El uso de funciones de espera fragmentadas o temporización dinámica es esencial en sistemas embebidos interactivos, impidiendo que bloqueos de programa pasen por alto eventos de entrada definidos por el usuario.

- La simulación en Tinkercad constituye una herramienta altamente eficaz para validar la lógica del código C++ y las topologías de conexión antes de su implementación en prototipos de hardware reales para IoT