Actividad: Construcción de una red IoT funcional

Nombres: Cesar Johan Casado Calderon

Brayan Esteban Cruz Arango

Grupo: B192

Objetivo del laboratorio

Que el grupo de estudiantes diseñe y simule una red IoT que incluya un gateway, un sensor, un servidor y un dispositivo de monitoreo (laptop), entendiendo el flujo de datos desde la captura hasta la visualización.

# Instrucciones paso a paso

- Abrir Cisco Packet Tracer y crear un nuevo archivo.

- Agregar los siguientes dispositivos (desde la barra de componentes IoT):

  - 1 Gateway IoT (Home Gateway).

  - 1 Sensor (Temperature/Humidity Sensor o Motion Detector).

  - 1 Servidor (Server-PT).

  - 1 Laptop (Laptop-PT).

  - 1 Switch (2950-24) para conectar los equipos.

# Cableado físico:

  - Conectar el Gateway y el Servidor al Switch usando cables de cobre (Copper Straight-Through).

  - Conectar la Laptop al Switch.

  - Conectar el Sensor al Gateway mediante la opción inalámbrica (o por cable si se prefiere).

# Configuración de direccionamiento IP (estático):

  - Servidor: 192.168.1.2 / 255.255.255.0

  - Gateway: 192.168.1.1 / 255.255.255.0

  - Laptop: 192.168.1.3 / 255.255.255.0

# Configurar el Gateway IoT:

  - Acceder a la interfaz web del Gateway (desde la Laptop, usando el navegador y la IP del Gateway).

  - Registrar el Sensor en el Gateway (usar la opción "Add Device" y seleccionar el sensor por su MAC o nombre).

  - Asignar un nombre lógico al sensor (ej. Sensor_Aula_1).

# Configurar el Servidor:

  - Habilitar el servicio IoT en el servidor.

  - Crear una base de datos simple donde se almacenarán los valores del sensor.

  - Configurar el Gateway para que envíe los datos al servidor (usar la opción "Server Settings" y colocar la IP del servidor).

# Visualización de datos:

  - Desde la Laptop, acceder al servidor vía navegador para ver los datos registrados.

  - Simular cambios en el sensor (ej. aumentar o disminuir temperatura) y observar cómo se actualizan los valores en el servidor.

# Producto del laboratorio

- Captura de pantalla de la topología de red funcionando.

- Captura del navegador mostrando los datos del sensor en el servidor.

- Enlace del vídeo: https://youtu.be/tv8cslqyFZ4

- Respuesta a preguntas guía:

¿Qué función cumple el Gateway en este escenario?

El Gateway actúa como intermediario entre el sensor y el servidor. Recibe los datos que capta el sensor, los traduce/adapta a un protocolo compatible con la red IP, y los reenvía al servidor.

¿Qué pasaría si el Gateway falla?

Se rompería la comunicación entre el sensor y el servidor. El sensor seguiría capturando datos, pero esa información no podría llegar al servidor ni, por lo tanto, visualizarse en la laptop. Es un punto único de fallo: si el Gateway se cae, toda la red IoT que depende de él queda incomunicada, aunque el resto de la infraestructura siga funcionando.

¿Cómo se comunican el sensor y el Gateway?

Se comunican de forma inalámbrica, el sensor transmite sus lecturas al Gateway, que previamente lo tiene registrado; esta comunicación suele darse en protocolos de bajo consumo o corto alcance, aunque en Packet Tracer se simplifica como una conexión directa entre sensor y gateway.

Qué capa de la arquitectura IoT representa el servidor?

El servidor representa la capa de procesamiento/aplicación (o capa de datos y servicios) de la arquitectura IoT. Es donde se almacenan (base de datos), procesan y ponen a disposición los datos recolectados por los sensores, para que luego puedan ser consultados o visualizados por el usuario final (en este caso, desde la laptop vía navegador). No pertenece a la capa de percepción (sensor) ni estrictamente a la capa de red/conectividad (que cumple el Gateway), sino a la capa superior donde se genera valor con la información.